合同编号：

磷酸二氢钾/颗粒大袋包装生产线

技

术

协

议

2020年12月07日

甲方：

乙方：嘉善捷诺自动化科技股份有限公司

一、标的内容

甲乙双方经充分协商，现就甲方向乙方购买颗粒大袋包装生产线的有关技术事宜达成一致，签订本协议并共同遵守。

- 客户参数要求

- 颗粒物料：磷酸二氢钾

- 年产量：5000t/年（300天/年工作日）

- 包装规格：25kg/袋

- 每天24小时间歇包装

- 包装袋材质：

- 包装袋规格：

- 物料比重：

- 设备参数

1.大袋包装主机外形尺寸：

2.工艺流程：包装机定量称重-包装袋缝线缝包-包装袋自动喷码。

3.主体材质：304不锈钢制作。

4.计量方式：称重传感器检测包装重量自动充填。

5.喂料方式：闸门给料，振动补料。

6.包装重量：25公斤/袋。

7.包装精度：≤0.2%

8.包装速度：1-3包/分钟。

9.耗气量：6kg/cm²   0.2m³/min

10.电源：三相380V

- 乙方供货范围

| 产品名称 | 数量 | 设备配置表 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒大袋包装机 | 1台 | - 主体材质304不锈钢； - 闸门给料、振动补料； - 台达PLC控制系统； - 台达触摸屏，操作便捷直观； - 气动夹袋装置1套； - 梅特勒托力多称重传感器1只； - 电控柜：电器元件正泰品牌； |
| 缝包机 | 1台 | - 含2米皮带输送机，绿色PVC； - 含碳钢立柱； - 缝包机头碳钢的GK35-6A切刀式； |
| 自动喷码机 | 1台 | - 喷印行数：1-4行； - 电源AC220V； - 喷头导管2m，可定做； - 整机重量29kg； - 外型尺寸：370X270X520mm; |
| 手持缝包机 | 1台 | - 枪式手提电动缝包机； - 材质进口合金钢，绝缘材料； - 设备线轨道：单线链式条； - 功率190W； - 净重2.8KG； - 该机为备用机； |
| - 甲方现场需要自备：三相380V电源、气源（空压机）、供料源、包装袋等。 |  |  |

五、技术说明

颗粒25公斤包装生产线1套（详见附图CAD示意），将磷酸二氢钾进行分装。通过人工套袋-包装机自动定量充填-人工取袋、线缝包-自动外袋喷码-完成包装。

六、交货期

1.生产周期：合同签订，收到预付款后25天。

2.交货方式：物流运输，运输费用乙方负担。

3.交货地点及联系人：

4.乙方负责设备发货装车，运到甲方指定地点。甲方负责卸货行吊、设备就位。期间需要使用“吊车”、“叉车”等工程机械、工具时由甲方解决。

七、安装调试和验收

1.本次采购设备，乙方不包含现场安装调试费用。（如需乙方指派工程人员到达现场指导安装、调试、培训的，需要另外支付差旅费）工程师差旅补贴800元/人/天，车马费食宿费由甲方负担。

2.甲方负责确认安装位置、提供安装现场必须的水、电、气等接口；

八、技术资料及附件

1 、乙方应提供的资料清单如下：

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 1 份 / 台 | 说明书应包含设备操作、安装及维护维修内容 |
| 2 | 设备元器件装配分解图 | 1 份 | 图中要求标明零部件名称、型号及厂家 |
| 3 | 备件、易损件清单 | 1 份 | 要求标明零部件名称、型号及厂家 |
| 4 | 外购件清单 | 1 份 | 要求标明零部件名称、型号及厂家 |
| 5 | 电子档资料 | 1 份 | 资料包含使用说明书、设备元器件装配分解图、备件、易损件及外构件清单 |
| 6 | 出厂合格证 | 1 份 / 台 |  |

九、培训、质保及售后服务

培训： 合同生效25天后，甲方派 2 名员工来我司协助〔学习〕安装凋试，乙方负责食宿等费用。

质保期：出厂保修12个月（人为损坏除外）。属于质量问题出现故障（常规操作状态下）乙方免费维修。因甲方违规操作或因环境因素所造成的损坏，零配件由甲方向乙方购买。

售后服务：

1.乙方负责按照上述要求在交货时提供相关附件资料 。

2.质量保证期内，由于设计、制造等原因造成的设备损坏，由乙方负责；若造成甲方经济损失，乙方应予以赔偿。

3.质保期内如设备出现故障，乙方收到甲方通知后，应在72小时内安排维修事宜。

4.质保期外乙方对设备仍提供优质的服务和低价的配件。

十一、其他

本协议一式二份，双方各持一份；

有附加条款详细描述。

甲方：                               乙方：

甲方代表：                           乙方代表：

日期：                               日期：